| Объект испытаний | Серийный образец защелки типа LH120-50-25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения испытаний | 10.2010 | Место проведения испытаний | Лаборатория Trade Lock |
| Испытательное оборудование |  | Универсальный стенд ST-01 |  |
| Виды испытаний | Испытания по наработке на отказ: - нажатие на защелку «дверью»; - открытие защелки с приводом от квадрата ручки. |  |  |
| Стандарт | ГОСТ 5089-2003 |  |  |
| Результаты | - Нажатие на защелку – 262000 циклов, сохранение нормальной работоспособности (норма для защелок 4-го класса – 250000 циклов). - Открытие защелки – 263000 циклов (норма для защелок 4-го класса – 250000 циклов). Примеч.: суммарная наработка возвратной пружины защелки более 500000 циклов. |  |  |
| Класс безотказности работы по итогам испытаний | 4-ый класс безотказности работы. |  |  |